AUSSCHREIBUNG  KOLLEKTOREN  AUFDACH

ökoTech GS 16.7 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 7170 mm

Bruttokollektorfläche:		16,7 m²

Aperturfläche:	 		15,4 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  16.7 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 14.3 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 6150 mm

Bruttokollektorfläche:		14,3 m²

Aperturfläche: 		13,2 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  14.3 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 12.0 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 5130 mm

Bruttokollektorfläche:		12,0 m²

Aperturfläche: 		11,0 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  12.0 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 9.6 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 4110 mm

Bruttokollektorfläche:		9.6 m²

Aperturfläche: 		8,8 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  9.6 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 7.2 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 3100 mm

Bruttokollektorfläche:		7,2 m²

Aperturfläche: 		6,6 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  7.2 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 14.7 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 7170 mm

Bruttokollektorfläche:		14,7 m²

Aperturfläche: 		13,5 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  14.7 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 12.6 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 6150 mm

Bruttokollektorfläche:		12,6 m²

Aperturfläche: 		11,6 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  12.6 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 10.5 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 5130 mm

Bruttokollektorfläche:		10,5 m²

Aperturfläche: 		 9,6 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  10.5 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 8.4 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 4110 mm

Bruttokollektorfläche:		 8,4 m²

Aperturfläche: 		 7,4 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  8.4 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 6.3 FA:

10   1   Flachkollektoren zur Freiaufständerung

Witterungsbeständiges, für die Freiaufständerung ausgeführtes thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfzertifikaten.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 3100 mm

Bruttokollektorfläche:		 6,3 m²

Aperturfläche: 		 5,7 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		Aluminium

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  6,3 FA

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

10   2     Aufständerungsset „Trägerplatten“ für 45° Kollektorneigung

Freitragende Stahlkonstruktionen inkl. Windverbund und Statik

Material: Stahl feuerverzinkt, Kollektorneigung von 45° zur Montage auf Blechdächern.

Die Schalung des Unterdaches muss mind. 30 mm betragen und verschraubt sein.

Geeignet für 1 Stück ökoTech GSFA Sonnenkollektor.

Alle Teile müssen feuerverzinkt sein.

Montage inkl. Montagematerial und Krankosten

(Naturmaße sind vom AN zu prüfen)

Fabrikat:   ökoTech Aufständerungsset Trägerplatten 45°

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk.                                                        Ep.:__________€        ____________€

10   2     Aufständerungsset „Foliendach“ für 45° Kollektorneigung

Freitragende Stahlkonstruktionen inkl. Windverbund und Statik

Konsolenhöhe: max. 260 mm, Material: Stahl feuerverzinkt, Kollektorneigung von 45° zur Montage auf Bitumendächern.

Achtung: Diese Aufständerungskonsolen müssen bauseits mit Hochzügen in die Dachhaut eingebunden werden. Diese Eindichtung ist nicht im Leistungsumfang „Solaraufständerung“ enthalten.

Die Schalung des Unterdaches muss mind. 30 mm betragen und verschraubt sein.

Geeignet für 1 Stück ökoTech GSFA Sonnenkollektor.

Alle Teile müssen feuerverzinkt sein.

Montage inkl. Montagematerial und Krankosten

(Naturmaße sind vom AN zu prüfen)

Fabrikat:   ökoTech Aufständerungsset Foliendach 45°

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk.                                                        Ep.:__________€        ____________€

10   2     Aufständerungsset „Ziegeldach“ für 45° Kollektorneigung

Freitragende Stahlkonstruktionen inkl. Windverbund und Statik

Material: Stahl feuerverzinkt, Kollektorneigung von 45° zur Montage auf Ziegeldächern inkl. Dachhaken.

Geeignet für 1 Stück ökoTech GSFA Sonnenkollektor.

Alle Teile müssen feuerverzinkt sein.

Montage inkl. Montagematerial und Krankosten

(Naturmaße sind vom AN zu prüfen)

Fabrikat:   ökoTech Aufständerungsset Ziegeldach 45°

Lo.:__________€

So.:                    €

03 Stk.                                                        Ep.:__________€        ____________€

10   2     Aufständerungsset „Balkonbrüstung“ für 45° Kollektorneigung

Freitragende Stahlkonstruktionen inkl. Windverbund und Statik

Material: Stahl feuerverzinkt, Kollektorneigung von 45° zur Montage auf Stahlbeton.

Achtung: Dieses Aufständerungsset muss bauseits in die Dachhaut eingebunden werden. Diese Eindichtung ist nicht im Leistungsumfang „Solaraufständerung“ enthalten.

Geeignet für 1 Stück ökoTech GSFA Sonnenkollektor.

Alle Teile müssen feuerverzinkt sein.

Montage inkl. Montagematerial und Krankosten

(Naturmaße sind vom AN zu prüfen)

Fabrikat:   ökoTech Aufständerungsset Balkonbrüstung 45°

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk.                                                        Ep.:__________€        ____________€

10   2     Aufständerungsset für 45° Kollektorneigung

Freitragende Stahlkonstruktionen inkl. Windverbund und Statik

200mm über der Dachdeckung für eine Kollektorneigung von 45° (Einsatz auf Flachdächer) zur Montage auf Betonstreifenfundamente. Geeignet für 1 Stück ökoTech GS FA Sonnenkollektor.

Alle Teile müssen feuerverzinkt sein.

Montage inkl. Montagematerial und Krankosten

(Naturmaße sind vom AN zu prüfen)

Fabrikat:   ökoTech Aufständerungsset 45°

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk.                                                        Ep.:__________€        ____________€

10   2     Aufständerungsset für 30° Kollektorneigung

Freitragende Stahlkonstruktionen inkl. Windverbund und Statik

200mm über der Dachdeckung für eine Kollektorneigung von 30° (Einsatz auf Flachdächer) zur Montage auf Betonstreifenfundamente. Geeignet für 1 Stück ökoTech GS FA Sonnenkollektor.

Alle Teile müssen feuerverzinkt sein.

Montage inkl. Montagematerial und Krankosten

(Naturmaße sind vom AN zu prüfen)

Fabrikat:   ökoTech Aufständerungsset 30°

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk.                                                        Ep.:__________€        ____________€

10   3     Betonstreifen

Betonstreifen für die Befestigung der Kollektoraufständerung für die Montage auf Flachdächern. Das Flachdach (Unterkonstruktion) muss den statischen Anforderungen der Betonstreifen samt Kollektoren entsprechen. Betonstreifen sind geeignet für die Montage auf Warmdach oder Umkehrdach.

Betonstreifen samt Gewindestange A2M16 mit min. 150 mm Überstand.

Anforderung: Das erforderliche Gewicht der Betonfundamente darf 280 kg/m² Kollektorfläche nicht unterschreiten.

Abmessungen je Betonstreifen: 40 cm x 30 cm x 220 cm [BxHxL]

Betonfundamente  und Kollektoren müßen vom bauseitigen Statiker auf Standsicherheit und Sicherheit gegen Rutschen geprüft werde.

Montage der Betonfundamente am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Fabrikat:   ökoTech Betonstreifen

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

10   4     manueller Entlüftungstopf

Entlüftungstopf, manuell entlüftbar mit einem Luftreservoir, inkl. Isolierung und Blechmantel.

Anschlussdimension: 28x1 Cu-Rohr,

Fabrikat:   ökoTech Lufttopf 28 - isoliert

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

10   5     Wärmeträgermedium

lebensmittelecht, für thermische Solaranlagen (Flachkollektoren),
Konzentrat- Frostsicherheit bei 40% bis -24°C

Eckdaten :

Gebinde :			11 kg / Kanister

Typ: WTM Propylenglykol

Lo.:__________€

So.:                    €

… Kan                                                          Ep.:__________€        ____________€