AUSSCHREIBUNG  KOLLEKTOREN  INDACH

ökoTech GS 16.7 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 7170 mm

Bruttokollektorfläche:		16,7 m²

Aperturfläche: 		15,4 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  16.7 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 14.3 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 6150 mm

Bruttokollektorfläche:		14,3 m²

Aperturfläche: 		13,2 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  14.3 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 12.0 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 5130 mm

Bruttokollektorfläche:		12,0 m²

Aperturfläche: 		11,0 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  12.0 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 9.6 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 4110 mm

Bruttokollektorfläche:		9.6 m²

Aperturfläche: 		8,8 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  9.6 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 7.2 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2330 mm B= 3100 mm

Bruttokollektorfläche:		7,2 m²

Aperturfläche: 		6,6 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  7.2 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 14.7 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 7170 mm

Bruttokollektorfläche:		14,7 m²

Aperturfläche: 		13,5 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  14.7 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 12.6 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 6150 mm

Bruttokollektorfläche:		12,6 m²

Aperturfläche: 		11,6 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  12.6 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 10.5 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 5130 mm

Bruttokollektorfläche:		10,5 m²

Aperturfläche: 		 9,6 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  10.5 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 8.4 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 4110 mm

Bruttokollektorfläche:		 8,4 m²

Aperturfläche: 		 7,4 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  8.4 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 6.3 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 2050 mm B= 3100 mm

Bruttokollektorfläche:		 6,3 m²

Aperturfläche: 		 5,7 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  6,3 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

ökoTech GS 1,49 x 7,17 ID:

10   1   Flachkollektoren zur Dachintegration

Thermisches Großflächenkollektorsystem mit entsprechender Qualitätssicherung und Prüfgutachten für eine Dachintegration auf ein bestehendes Dach mit dichtem Unterdach und ausreichender Hinterlüftung.

Bestehend aus hochselektiv beschichteten Absorbern inkl. hydraulischer Verschaltung des Kollektorfeldes. Die interne Verschaltung des Kollektorfeldes muss auftragsbezogen nach dem „Low – Flow oder High – Flow – Prinzip“ erfolgen.

Kollektordaten:

H= 1490 mm B= 7168 mm

Bruttokollektorfläche:		 10,7 m²

Aperturfläche: 		 9,7 m²

Konversionsfaktor:   		 > 0,79

Wärmeverlustkoeffizient: 	 <3,979 [W/m²K] bei v=3m/s Wind

Max. Betriebsdruck:		 6 bar

Stagnationstemperatur:	170,7 °C (1000 W Einstrahlung, 30°C Umgebungstemperatur)

Material:

Kollektorrahmen: 		Alu / Holz

Kollektorrückwand: 		OSB

Dämmung: 			70 mm  Steinwolle

Absorber: 			Sunstrip Absorber mit hochselektiver Beschichtung

Abdeckung:			4 mm eisenarmes Solarsicherheitsglas

Integrierte Sammelleitung:	CU 28 mm

Prüfungen:		Blauer Engel, EN 12975 Leistungstest, EN 12975 Qualitätstest, Solar Keymark

Montage der Kollektoren am Dach inkl. Montagematerial und Krankosten.

Kollektorfabrikat:     ökoTech

Typ:  „ökoTech GS“  1,49 x 7,17 ID

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€

10   2     manueller Entlüftungstopf

Entlüftungstopf, manuell entlüftbar mit einem Luftreservoir, inkl. Isolierung und Blechmantel.

Anschlussdimension: 28x1 Cu-Rohr,

Fabrikat:   ökoTech Lufttopf 28 - isoliert

Lo.:__________€

So.:                    €

… Stk                                                         Ep.:__________€        ____________€